网带炉一般由马弗保护的网带将零件实现炉内连续输送的烧结炉。主要用于粉末冶金制品烧结及金属粉末的还原及电子产品在保护气氛或空气中的预烧、烧成或热处理工艺。

整套设备由炉体、网带传动系统及温控系统三大部分组成。炉体由进料段、预烧段、烧结段、缓冷段、水冷段及出料段组成。网带传动系统由耐高温网带、传动装置等组成。网带的运行速度通过变频器调节，配置有数显式网带测速装置；可直读网带速度；温控系统由热电偶.数显式智能PID调节器和可控硅组成，形成闭环控制系统，可实现自动精确控温.

加热元件采用电阻丝或FEC陶瓷加热板或陶瓷发热棒，温控系统采用多段智能程序温度控制仪控制，按要求可配置数据通讯接口，变频无级调速，耐热钢网带传送，大包角张紧轮设计理念，确保了产品输送平稳。

通气方式分为：气氛式网带炉和非气氛网带炉。

主要用途分为：连续式高温热处理网带炉 ， 网带式热风循环回火炉  ，网带式钎焊炉  网带/钢带式粉末冶金烧结炉，厚膜烧结炉，网带烘干炉。